ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Ростовгражданпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МК №45 от 21.02.2011г. Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№11-016 – ПЗ

Генеральный директор ОАО «Ростовгражданпроект» С.А.Глебичев Главный архитектор проекта С.Г.Фильцева г.Ростов-на-Дону, 2011 г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный архитектор проекта архитектурно-планировочной мастерской архитектор архитектор архитектор | Фильцева С.Г. Федоренко Ф.А. Фильцев А.А. Зиберова А.А. |
| Экономическое развитие | экономист | Пустовая Е.Ю. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | руководитель группы | Глебичева А.Г. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь Инженерная подготовка территории | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения руководитель группы ВК ведущий инженер по ТС ведущий инженер по ТС ведущий инженер по газоснабжению ведущий инженер по электроснабжению ведущий инженер руководитель группы по инженерной подготовке территории | Лапшин В.И. Подгорнова М.Н. Фихрова Е.А. Пегов Ю.А. Фролова Л.М. Евсеев В.Ф. Тугушева Т.В. Махаева Ж.В. |

### Перечень текстовых и графических материалов

| № листа | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Положение о территориальном планировании — утверждаемая часть. Текстовая часть. Том 1 |  |
| - | Пояснительная записка |
| 2. Положение о территориальном планировании — утверждаемая часть. Графическая часть. Том 1 |  |
| 1 | Проектный план М 1:25000 |
| 2 | Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газо, и водоснабжения, водоотведения в границах поселения. |
|  | Схема планируемого размещения автомобильных дорог, мостов, иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (объектов капитального строительства местного значения). М 1:25 000 |
|  | Схема планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления. М 1:25000 |
|  | Схема планируемого функционального зонирования территории. М 1:25000 |
| 3 | Схема зон с особыми условиями использования территории. М 1:25000 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействий их последствий. М 1:25000 |
| 4 | Проектный план М 1:5000 |
| 3. Обоснование проекта генерального плана сельского поселения. Текстовая часть. Том 2. |  |
| - | Пояснительная записка |
| 4. Обоснование проекта генерального плана сельского поселения. Графическая часть. Том 2. |  |
| 1 | Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района с указанием границ поселения. М 1:50000 |
| 2 | Схема использования территории сельского поселения с отображением границ земель различной категории. М 1:25000 |
|  | Схема современного состояния и ограничений (опорный план) М 1:25000 |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1:25000 |
|  | Схема с отображением существующих границ поселения и предложения по их уточнению, проектируемые границы населенных пунктов. М 1:25000 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. М 1:25000 |
|  | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1:25000 |
|  | Схема планируемых границ территорий,, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М 1:25000 |
|  | Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики и транспорта. М 1:25000 |
| 4 | Схема размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания. М 1:25000 |
| 5 | Схема природно-рекреационного комплекса. М 1:25000 |
| 6 | Схема инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства. М 1:25000 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
| 5. Правила землепользования и застройки. Текстовая часть. Том 3. |  |
| - | Пояснительная записка |
| 6. Правила землепользования и застройки. Графическая часть. Том 3. |  |
| 1 | Правила застройки и землепользования. М 1:5000 |
| 2 | Правила застройки и землепользования. М 1:25000 |
| 7. Материалы, необходимые для подготовки правил землепользования и застройки. Графическая часть. Том 3. |  |
| 1 | Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта и размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1:5000 |
| 2 | Схема с отображением существующих границ населенного пункта и предложения по их изменению. М 1:5000 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. М 1:5000 |
|  | Схема с отображением зон планируемого размещения зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий,, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М 1:5000 |
| 4 | Схема транспорта. М 1:5000 |
| 5 | Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовки территории. М 1:5000 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     С.Г. Фильцева

Содержание.

Состав авторского колектива.

Перечень текстовых и графических материалов

1. Введение.

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Меркуловского сельского поселения.

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории.

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Меркуловского сельского поселения.

3.1.2. Прогноз перспективной численности населения.

4. Стратегические направления градостроительного развития Меркуловского сельского поселения

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

5.1. Развитие планировочной структуры хутора Меркуловского

5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

8. Производственные территории.

10. Зоны рекреационного назначения.

11. Зоны и объекты специального использования.

11.1. Зона кладбища.

12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

12.1. Транспортная инфраструктура.

12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

12.1.2.Поселковый транспорт.

12.1.3. Улично-дорожная сеть.

13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

13.1. Водоснабжение и водоотведение

13.2. Теплоснабжение.

13.3. Газоснабжение.

13.4. Электроснабжение.

13.5. Сети связи.

13.6. Инженерная подготовка территории.

14. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

15. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

15.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

15.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

15.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

15.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

15.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

16.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

16.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

16.2. Мероприятия по ЧС природного характера

Мероприятия по защите населения при пожарах

Мероприятия по защите населения при наводнениях

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

16.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Заключение

# 1.Введение.

- Генеральный план муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» Шолоховского района Ростовской области подготовлен в 2011 г. Открытым Акционерным Обществом «Ростовгражданпроект» (город Ростов-на-Дону) на основании Муниципального контракта № 45 от 21 февраля 2011 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Шолоховского района Ростовской области.

- Муниципальное образование «Меркуловское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 14 декабря 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Шолоховский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в хуторе Меркуловском. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Меркуловское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Шолоховский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 5 и 6 к вышеуказанному Областному закону.

Муниципальное образование «Меркуловское сельское поселение» (далее по тексту – Меркуловское сельское поселение) расположено в западной части Шолоховского района и входит в состав Шлоховского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» входят пять населенных пунктов:

- хутор Меркуловский ;

- хутор Водянский;

- хутор Затонский;

- хутор Калиновский;

- хутор Варваринский;

По заданию на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Шолоховского района Ростовской области в Меркуловском сельском поселении из пяти населенных пунктов только один населенный пункт имеет перспективу развития и изменения функциональных зон – хутор Меркуловский.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами Ростовской области в частности:

- «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально - планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 № 36,

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 29.03.2010 №26.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I период (первая очередь строительства) – 2021 г.

II  период (расчетный срок Генерального плана) – 2031 г.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Меркуловского сельского поселения Шолоховского района использованы планово-картографические материалы 2008 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000

- на территорию населенных пунктов 1:5 000

В основу опорного плана положены материалы и данные, предоставленные службами и Администрацией Шолоховского района в 2010 году.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования «Меркуловское сельское поселение».

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в поселении. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Меркуловского сельского  поселения.

Общая концепция социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Для этого на территории поселения реализуется программа экономического и социального развития Меркуловского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области на 2009-2011 год. Основным направлением развития Меркуловского сельского поселения будут являться:

- Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Меркуловского сельского поселения на 2010-2012 годы».

- «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения на 2010-2012 годы».

- «Социальная поддержка населения Меркуловского сельского поселения на 2010-2012 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта на  территории Меркуловского сельского поселения на 2010-2012 годы».

- Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шолоховского района на 2010-2012 годы.

- «Развитие здравоохранения Шолоховского района на 2010-2012 годы».

- «Развитие муниципальной системы образования Шолоховского района на 2010-2012 годы».

- «Развитие и содержание транспортных путей сообщения в Шолоховском районе, в том числе сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2010-2012 годы».

- Программа Шолоховского района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2012 годы.

Также на территории поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

Исходя из перечисленных программ основными направлениями развития Меркуловского сельского поселения будут являться:

- В развитии агропромышленного комплекса – создание условий, обеспечивающих взаимодействие производителей сельхозпродукции с перерабатывающими предприятиями, торговыми организациями, обеспечивающих сбыт.

-  В транспортном комплексе - реконструкция и обустройство автомобильных дорог  внутрипоселенческого значения,  улучшение работы пассажирского транспорта и развитие частного предпринимательства в данной области.

-  Основные задачи в строительном комплексе:  расширение использования собственной сырьевой базы (щебень, песок, глина), увеличение темпов строительства объектов социальной сферы, ЖКХ и жилищного фонда, развитие ипотечного кредитования.

- В потребительском рынке и платных услугах: развитие рынка потребительских услуг в целях удовлетворения потребности широких слоев населения разнообразными формами торгового обслуживания. Перспективным является развитие платных услуг связи, сектора бытового обслуживания, а также объектов сферы развлечений.

- В жилищно-коммунальном хозяйстве – повышение качества жилищно–коммунальных услуг,  обеспечение населения качественной питьевой водой, газификация жилого фонда.

- В области социальной политики предстоит обеспечить устойчивое развитие сферы социальных услуг,  обеспечение качественным медицинским и социальным обслуживанием, обеспечение функционирования учреждений образования и культуры.

Источники финансирования программы:

- областной бюджет (субсидии из ФМР и фонда софинансирования социальных расходов и субвенции из фонда компенсации);

- районный бюджет (дотации);

- местный бюджет;

- финансирование ресурсами хозяйствующих субъектов всех форм собственности.

3.1.2. Прогноз перспективной численности населения

Численность населения по данным Ростовстата муниципального образования Меркуловское сельское поселение  01.01.2011 г. составила 2126 человек.

В последние годы отмечается тенденция к сокращению численности населения, проживающего на территории поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения.

Концепция демографического развития Меркуловского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Численность населения муниципального образования Меркуловское сельское поселение принята 2208 человек.

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Меркуловского сельского поселения.

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана  Меркуловского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Меркуловскому сельскому поселению.

Стратегической целью развития Меркуловского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития хутора Меркуловского.

Для развития населенных пунктов существует необходимость создания резерва территорий для муниципальных нужд.

- Генеральным планом предусмотрено:

-  увеличение территории населенных пунктов хутора Меркуловского на 70 га.

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной

структуры.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

5.1. Развтие планировочной структуры хутора Меркуловского.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Развитие планировочной структуры хутора Меркуловский.

На территорию Меркуловского сельского поселения генеральный план и правила землепользования и застройки ранее не выполнялись.

По Заданию на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельские поселения Шолоховского района Ростовсой области  в Меркуловском сельскоем поселение только один населенный пункт имеет перспективу развития и изменения функциональных зон – хутор Меркуловский.

В проекте генерального плана Меркуловского сельского поселения подробно рассматривается развитие одного населенного пункта : хутора Меркуловского.

Планировочная структура населенного пункта  – система основных улиц, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному населенному пункту, черты и особенности.

В генеральном плане хутора Меркуловский предлагается преемственное развитие сформированной поселковой  среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры  с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейно-компактный характер развития населенного пункта.

Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру, вытянутую вдоль реки Дон с развитием в западном направлении хутора Меркуловского.

Территория не имеет значительных территориальных приград, что и не требует разграничения  на планировочные районы.

Проектом предлагается перспективную жилую застройку разместить в северо-западной части хутора Меркуловский на участках свободных от застройки.. В кварталах перспективной жилой застройки предусматривается строительство индивидуальных жилых домов коттеджного типа.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

В юго-западной части хутора Меркуловский между планируемой жилой застройкой и существующей жилой застройкой формируется Промышленно-коммунальная зона на базе уже существующих производственных объектов – Молочно-товарная ферма, Центральный ток СПК «Племенной завод Меркуловский», Мастерские, автопарк, склады СПК «Племенной завод Меркуловский», Нефтебаза, АЗС. Резервируются инвестиционные площадки для расширения промышленных предприятий вспомогательного и сопутсвующего производства V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м. Санитарно-защитные зоны озеленяются.

Проектом предлагается дополнительное размещение общественно-деловых объектов.

В центральной части хутора Меркуловского общественный центр дополняется рыночным комплексом, магазинами, физкультурно-оздоровительным комплексом.

В районе перспективной застройки формируется новый общественный центр с домом культуры, аптекой, кафе, магазинами, офисами. Для защиты территории от пожаров проектом предлагается в юго-западной части хутора Меркуловского вдоль поселковой дороги строительство пожарного депо на 2 машины.

В хуторе Меркуловский, в районе промышленно-коммунальной зоны размещается банно-оздоровительный комплекс с химчисткой и прачечной.

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны.

Планируется создание новых зеленых зон в различных районах населенного пункта, где необходимо остановить процесс оврагообразования, путем их озеленения.

Проектом предусматривается расширение существующего кладбища с 50 метровой санитарно-защитной зоной.

### 5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории;

- историко-культурную и планировочную специфику населенных пунктов;

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (1-3 этажа);

- зона индивидуальной усадебной жилой застройки (1-2 этажа);

Общественно-деловые зоны:

- зона размещения объектов социального и бытового назначения;

- зона территории образовательных учреждений;

- зона территорий объектов здравоохранения;

Рекреационные зоны:

- зона озеленения территорий активного общественного и рекреационного назначения;

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений;

- зона территории пляжа;

Производственные зоны:

- зона промышленных, коммунально-складских и объектов инженерной инфраструктуры;

Зоны специального назначения:

- зона территории кладбища;

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования(территория в

границах населенных пунктов):

- зона многолетних насаждений;

- зона лесопарков;

- зона территории водных объектов.

Зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских объектов;

- охранные зоны ЛЭП 10, 35, 110, 220Вк;

- охранные зоны водопровода;

- участки кварталов жилой застройки, находящиеся в границах санитарно-защитной зоне

производственных объектов специального назначения;

-  водоохранная зона водных объектов;

- прибрежная защитная полоса водных объектов.

6. Жилой фонд.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Существующий жилой фонд Меркуловского сельского поселения по данным Администрации поселения за 2010 год составляет 57 226 м2 , средняя жилищная обеспеченность составляет 26,92 м2 на человека. Ветхими и аварийными  в поселении признаны дома общей площадью 498 кв.м.

На расчетный период Генерального плана (2031г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась сложившаяся ситуация жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

Таблица 6.1.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2 208 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | м2 | 66 240 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | м2 | 57 226 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | м2 | 1 345 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | 55 881 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | м2 | 10 359 |

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения,

выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий

обслуживания;

-  регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

-  соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой

пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки

времени;

-  организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

## 8. Производственные зоны.

Меркуловское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития производств, в том числе сельскохозяйственного. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

-  эффективное использование территории существующих производственных зон;

-  проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной

деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-

защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении

территориях (центр, жилые районы), в объекты не оказывающие негативного

воздействия на окружающую среду;

-  введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически

чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных;

-  соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок;

-  организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий;

-  организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Резервируются инвестиционные площадки для расширения промышленных предприятий вспомогательного и сопутсвующего производства V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м. в юго-западной части хутора Меркуловского.

## 9. Зоны рекреационного назначения.

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса поселка является формирование природно-экологического каркаса. Основу каркаса составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение в структуре каркаса, зоны экономической реставрации. Природно-экологический каркас хутора Кружилинского – система природных и природно-техногенных комплексов, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование экологического каркаса как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования населенных пунктов и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана.

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения хутора Меркуловского:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающего

экологически-безопасное развитие;

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для

качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном

отношениях природных достопримечательностей путем развития сети

рекреационных зон.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в поселке.

Поселковые зеленые насаждения.

Для разработки каркаса поселкового озеленения были определены следующие принципы ее  формирования:

- максимальное сохранение лесных массивов при дальнейшем градостроительном

освоении территорий;

-    озеленение территорий активного общественного и рекреационного назначения.

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

В связи с вышесказанным, проектным предложением является создание ландшафтно-рекреационных зон:

-  Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос.

-  Сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

зона кладбища

## 10.1  Зона кладбища.

На территории хутора Меркуловского находится действующее кладбище общей площадью 1,45  га. Территория кладбища  расположена за границей хутора Меркуловского.

Проектом предусмотрено строительство нового кладбища, примыкающего с южной стороны стороны к существующему кладбищу.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, необходимый размер земельного участка составит 1,78  га.

В проекте предусмотрено резервирование территории под расширение кладбища – 0,59 Га.

# 11. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# 11.1. Транспортная инфраструктура.

11.1.1. Внешний транспорт

# Расстояние от хутора Меркуловского до районного центра ст. Вешенская составляет 28км.

Общая протяженность автодорог вне населенного пункта (протяженность автодорог с твердым покрытием) составляет 149 км.

## Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Меркуловском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

## 1.2.  Поселковый транспорт.

По территории сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

подъезд к х.Меркуловский и х.Калиновский от автомобильной дороги регионального значения Р 61-15 «г.Миллерово – ст.Вешенская» (в границах Меркуловского сельского поселения – 11 га);

автомобильная дорога межмуниципального значения ММ 61-328 «г.Миллерово-ст.Вешенская» - х.Меркуловский (в границах Меркуловского сельского поселения – 30 га);

подъезд к х.Калиновский и к х.Варваринский (в границах Меркуловского сельского поселения –

6 га).

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития населенных пунктов и их улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

## 1.3. Улично-дорожная сеть.

Уровень автомобилизации в Меркуловском сельском  поселении составляет 2182 автомашины:

Легковых -1861

Грузовых – 321

Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием по данным паспорта муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» Шолоховского района составляет 20,9 км.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

-  сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры

каркаса улично-дорожной сети (УДС).

Избранная концепция реализуется в виде следующих проектных мероприятий:

Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство и культурно-досуговых объектов и реконструкция существующих дорог.

# 12. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Меркуловского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, селитебные территории, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по поселковому хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

## .12.1. Водоснабжение и водоотведение.

###### Водоснабжение.

Проектные предложения

В связи с удаленностью хуторов друг от друга проектные предложения по Меркуловскому сельскому поселению предлагаются раздельно для х. Меркуловский, х. Водянский, х. Затонский и хуторов Калиновский, Варваринский.

Проектом генерального плана Меркуловского сельского поселения для хутора Меркуловский предлагается централизованное водоснабжение от скважинных водозаборов с расположением площадки водопроводных сооружений рядом с х. Меркуловский и скважинным водозабором за пределами хутора.

Для хуторов Водянский, Затонский предлагается оставить существующую систему водоснабжения с водонапорными башнями в застройке с выносом скважинного водозабора за пределами хуторов  без объединения этих населенных пунктов общим водопроводом.

Для хуторов Калиновский, Варваринский предлагается централизованное водоснабжение от водопроводных сооружений общих для этих населенных пунктов с расположением площадки водопроводных сооружений рядом с х. Калиновский и скважинным водозабором за пределами хутора.

Местоположения площадок водопроводных сооружений с определением границ санитарно-защитных зон предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

На площадках водопроводных сооружений предусматривается строительство:

- насосных станций I подъема скважинного типа с установками ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды. Количество скважинных насосных станций определится при дальнейшем проектировании;

- двух резервуаров чистой воды на площадке насосной станции  II-го подъёма рядом с х. Меркуловский ёмкостью по 350м³ каждый для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запаса (при подаче воды в резервуары по одному водоводу). На площадке насосной станции  II-го подъёма рядом с х. Калиновский двух резервуаров чистой воды ёмкостью по 250м³ каждый для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запаса хуторов Калиновский, Варваринский. Для хуторов Водянский, Затонский подача воды предусматривается в водонапорные башни на территории хуторов (без устройства резервуаров и насосных станций II подъема);

- насосной станции II подъема с устройством в здании насосной фотокаталитических фильтров для очистки и обеззараживания воздуха в резервуарах (вместо подземных фильтров - поглотителей), с группами насосов для подачи в хутора хоз-питьевого и противопожарного расходов воды;

- группового водопровода Ду150мм длиной ориентировочно 4,0км для водоснабжения хуторов Калиновский, Варваринский.

Предполагаемая производительность водопроводных сооружений х. Меркуловский на расчетный срок составит – 535 м3/сут.

Предполагаемая производительность водопроводных сооружений на расчетный срок составит: х. Водянский – 30 м3/сут; х. Затонский – 43м3/сут.

Предполагаемая производительность водопроводных сооружений рядом с х. Калиновский на расчетный срок составит, с учетом хутора Варваринский – 200,0 м3/сут.

Предлагаемые к размещению площадки водопроводных сооружений с резервуарами имеют ориентировочную площадь по 1,0га.

Проектом также предусматривается капитальный ремонт существующих и строительство новых кольцевых водопроводных сетей в хуторах Меркуловский, Калиновский, Варваринский, Водянский, Затонский с устройством водонапорных башен на случай ремонта водоводов.

В х. Меркуловский требуется устройство 10 водонапорных башен по 25м3 (5 водонапорных башен по 50м3). В х. Калиновский требуется устройство 4 водонапорных башен по 25м3. При подаче воды в эти хутора по двум водоводам, устройство водонапорных башен не требуется, противопожарный запас воды и объем на регулирование суточной неравномерности расхода в этом случае хранится в резервуарах чистой воды на площадке насосной станции  II-го подъёма.

В хуторах Варваринский, Водянский, Затонский требуется устройство по 2 водонапорные башни по 25м3.

Существующие артскважины на территории застройки хуторов предлагается вывести из эксплуатации и затампонировать.

Существующие водонапорные башни и водопроводные сети хуторов необходимо обследовать с составлением актов технического состояния и решить вопрос о необходимости реконструкции существующий сетей и сооружений или демонтаж их и строительство новых.

На сетях водопровода предусматривается устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры;

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*.  Водомерными  узлами также оснащается насосные станции  II подъёма.

Объем строительства системы водоснабжения и водопроводных сооружений  с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

###### Водоотведение.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана Меркуловского сельского поселения в качестве основы перспективного развития предлагается централизованная схема бытовой канализации х. Меркуловский. Наиболее предпочтительной территорией для размещения площадки очистных сооружений канализации (ОСК) исходя из рельефа, розы ветров и возможности сброса очищенных стоков, является юго-западная часть х. Меркуловский на территории, отведенной для сбора ТБО.

Жилая застройка хуторов Калиновский, Варваринский, Водянский, Затонский оборудуется сетями самотечной канализацией с накопительными емкостями, откуда стоки спецмашинами могут вывозится на ОСК х. Меркуловский.

Для сбора сточных вод и направления их на очистные сооружения канализации (ОСК), по территории х. Меркуловский  проектом генерального плана предлагается запроектировать и построить самотечные канализационные квартальные сети и напорные трубопроводы.

Направление канализационных трубопроводов определить с учетом рельефа. В случае значительного заглубления самотечных трубопроводов, по ходу прокладки трубопроводов следует предусмотреть размещение модульных канализационных насосных станций в подземном исполнении, которые располагаются  непосредственно на   канализационных сетях.

Для очистки канализационных стоков предлагается осуществить строительство очистных сооружений канализации модульного типа с комплексом полной биологической очистки, с иловыми площадками для обработки осадка, с отводом очищенных стоков на поля фильтрации.

Предполагаемая производительность очистных сооружений на расчетный срок составит, с учетом хуторов – 600,0 м3/сут.

Окончательно решение по размещению ОСК и места сброса очищенных стоков должно приниматься по результатам согласований органов санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы и водных ресурсов с учетом мнения смежного поселения.

Канализационные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб.

Предлагаемая к размещению площадка ОСК имеет ориентировочную площадь 0,7га.  Объем строительства системы канализации и очистных сооружений предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

## 12.2. Теплоснабжение.

Проектное предложение.

Проектом генерального плана Меркуловского сельского поселения  на расчетный срок  развития поселения – 20 лет (до 2031 г) для обеспечения населения теплом предусмотрены следующие решения:

- сохранение существующих систем теплоснабжения  для социально-значимых объектов;

- перевод котельной детского сада х. Меркуловский, ул. Мира, 4 с твердого топлива на другой вид топлива - газ;

- строительство новых отдельно стоящих котельных для теплоснабжения проектируе-мых социально-значимых и культурно-бытовых объектов;

- газификация частного сектора, децентрализованное теплоснабжение.

Одним из приоритетных направлений развития системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения, согласно областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной (жилых зданий) и общественно-деловой застройки предусматривается  децентрализованным, от индивидуальных теплогене-раторов.  В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусматривается  оснащение потребителей приборами учета.

Для обеспечения теплоснабжения проектируемых Физкультурно-оздоровительного комплекса и магазина проектом предполагается размещение новой котельной №1 на газовом топливе и строительство внешних тепловых сетей от котельной к потребителям тепла.

Место расположения котельной на пересечении ул. Чехова и ул. Восточной.

Планируемая нагрузка проектируемых объектов порядка  1,2  Гкал/ч.

Для обеспечения теплоснабжения проектируемых: отделения банка,  отделение связи, гостиницы, полицейского участка, сельской библиотеки, торгового центра, а так же существующей почты, здания администрации и офисного здания проектом предполагается размещение новой котельной №2 на газовом топливе и строительство внешних тепловых сетей от котельной к потребителям тепла. Место расположения котельной между ул. Центральной и ул. Чехова около пер. Победы.

Планируемая нагрузка проектируемых потребителей порядка 1,7 Гкал/ч. Общая мощность котельной № 2 с учетом существующих потребителей порядка 2,0  Гкал/ч.

Для обеспечения теплоснабжения проектируемых: офисного здания, дома культуры,

аптеки, магазина, кафе, проектом предполагается размещение новой котельной №3 на газовом топливе и строительство внешних тепловых сетей от котельной к потребителям тепла. Место расположения котельной в районе ул. Западная. Планируемая нагрузка проектируемых объектов порядка  1,1  Гкал/ч.

Для качественного обеспечения теплом необходимо предусмотреть в централизованной системе теплоснабжения: полностью автоматизированные котельные, применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля и др.).

Параметры теплоносителя существующих и проектируемых котельных: t=95-70C, рабочее давление не превышает 1,6 МПа.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования, и будут уточняться в рабочем проекте.

Расчет тепловых потоков выполнен с применением укрупненных показателей потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, в соответствии с МДК 4.05-2004.

12.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых объектов поселения  являются Базковская газораспределительная станция (ГРС) и межпоселковый газопровод высокого давления. Газоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующих и проектируемых сетей газопроводов  среднего и низкого давления с учетом ранее разработанных проектов и схем газоснабжения поселения.

Для газификации проектируемых зон индивидуальной жилой застройки и для газификации котельной физкультурно-оздоровительного комплекса, поз.9 по экспликации Генплана, требуется установка 2 штук ГРП среднего давления шкафного типа. Источником газоснабжения предлагается принять существующий ГРП высокого давления, с прокладкой газопроводов среднего давления к проектируемым ГРПШ.

Отопление проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта предусматриваются от бытовых водогрейных котлов мощностью не более 100кВт, работающих на газе низкого давления.

Газоснабжение жилых домов осуществляется от сети газопроводов низкого давления. Для приготовления пищи в жилых домах устанавливаются бытовые газовые плиты,  для отопления и горячего водоснабжения – бытовые двухконтурные газовые котлы (теплогенераторы) полной заводской готовности.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов теплогенераторы полной заводской готовности следует устанавливать в вентилируемом помещении дома на первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа (СП 41-108-2004).

Расход газа на I очередь (с учетом котельных) составит: 1310,7м3/час и 4394,5тыс.м3/год,

на расчетный срок -  1332,3м3/час и 4458,6тыс.м3/год.

## 12.4. Электроснабжение.

В настоящем разделе проекта генерального плана сельского поселения "Меркуловское" рассмотрены вопросы обеспечения сетями и сооружениями 10 и 0,4 кВ электроснабжения и наружного освещения, а также определение электрических нагрузок и источника покрытия электрических нагрузок.

Данный раздел проекта разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения, а также сведений о существующем положении системы электроснабжения, представленных ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго".

Существующие и расчетные электрические нагрузки сельского поселения составляют:

- существующие –  ---  кВт;

- расчетные – 1-я очередь (I период освоения – 10 лет), 2021г. – 671,5 кВт;

– Расчетный срок (II период освоения), 2031г. – 828,0 кВт.

Источником покрытия электрических нагрузок является существующая ПС 110/35/10 "НС-3", принадлежащая ОАО "Ростовэнерго".

Для обеспечения устойчивой работы систем электроснабжения сельского поселения настоящим разделом проекта предусматривается:

- на расчетный срок (2031г.):

1. Строительство однотрансформаторных подстанций типа КТПН 100...160/10-10У1:

- новых – 4 шт., в том числе на первую очередь – 2 шт.

2. Строительство воздушных сетей электроснабжения 10 кВ на железобетонных опорах проводом СИП 3-3х70:

- новых – 10,3 км, в том числе на первую очередь – 8,5 км (в т.ч. 2-го фидера 10 кВ);

3. Строительство воздушных сетей электроснабжения 0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП2А-3х50+1х70:

- новых – 5,3 км, в том числе на первую очередь – 2,0 км;

- реконструкция существующих – 18,1 км, в том числе на первую очередь – 8,0км.

4. Строительство воздушных сетей наружного освещения по опорам сетей 0,4 кВ проводом СИП4-4х25:

- новых – 9,1 км, в том числе на первую очередь – 5,8 км;

- реконструкция существующих – 2,5 км, в том числе на первую очередь – 1,5 км.

5. Дооборудование ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "НС-3" одной ячейкой 10 кВ с вакуумным выключателем в первой очереди строительства.

## 12.5. Сети связи.

В настоящем разделе проекта Генерального плана сельского поселения «Меркуловское » расмотрены вопросы обеспечения следующими видами  связи :

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Данный раздел проекта разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения , а также сведений о существующем положении системы связи предоставленой администрацией Меркуловского  сельского поселения.

На территории Меркуловского сельского поселения расположена  существующаая АТС.

Количество абонентов линейной связи составляет 208 шт.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах составит:

- 1-я очередь ( I период освоения-10лет) , 2021г.-900 номеров.

- расчетный срок( II период освоения) , 2031г.-930 номеров.

Телефонизация  Меркуловского сельского поселения предпологается от cуществующей АТС  с расширением оборудования до 1000№№

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. .

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселке и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселка и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В  Меркуловском сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В  Меркуловском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2021 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

## 12.6. Инженерная подготовка территории.

На предлагаемой территории предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка и отвод поверхностных вод с проездов и участков;

- рекультивационные мероприятия после подсыпки и срезки территории.

Нарушенные участки после комплекса восстановительных работ необходимо использовать для создания зон зеленых насаждений общего и ограниченного использования; зон внешнего транспорта; зон водных регулирующих устройств и водоснабжения.

План организации рельефа.

Вертикальная планировка определяет высотное положение улиц с назначением проектных отметокпо осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. План организации рельефа выполнен методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

- сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разницы между объемами выемок и насыпей после комплексной подсыпки территории;

- обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков вдоль бордюров с выпуском на прилегающий участок проезда.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

В местах отсутствия естесственных продольных уклонов или недопустимо малых уклонов, проектом предусмотрено устройство продольного уличного профиля с водоотводом по поперечным уклонам и удаления в грунт. Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не превышает 0,4м.

Продольные уклоны на проектируемой территории не превышают нормативных значений 80 промиль, поперечные – 20 промиль.

На тех участках, где рельеф сложный и находятся непригодные для застройки территории, изрытые котлованами различной формы и глубины, при планировке все рытвины и котлованы подлежат засыпке, а бугры и навалы грунта, попадающие под застройку, срезаются.

По планируемым проездам шириной до 6,0м применена односкатная поверхность, более 6,0м – двускатная.

Поверхности тротуаров выполняются приподнятыми над уровнем проезжих частей высотой 0,15м.

13. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Меркуловского сельского поселения:

-  утверждение плана реализации генерального плана;

-  утверждение правил землепользования и застройки;

-  подготовка документации по планировке территории;

-  подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

Проект генерального плана муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Меркуловского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Меркуловского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

14.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

  - совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения;

  - установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

  - организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами;

  - совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием;

  - реконструкция котельных, работающих на угле с переводом на газ;

  - создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку;

  - разработка проектов единых санитарно-защитных зон от промышленных зон и отдельных предприятий;

  - организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон;

  - корректировка размеров санитарно-защитных зон после проведения мероприятий по их уменьшению (использование современного пылегазоочистного оборудования, разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях, ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна и др.);

  - расселение и перепрофилирование жилого фонда, расположенного в границах санитарно-защитных зон после разработки и утверждения проекта.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

  - организация придорожных зеленых полос от магистралей;

  - строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки;

  - повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

  - внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

  - контроль качества используемых нефтепродуктов;

  - строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

  - перевод автотранспорта на газовое топливо.

14.2 Мероприятия по охране водных ресурсов

  - внедрение новых технологий обеззараживания;

  - внедрение оборотных систем водоснабжения на предприятиях и сокращение сброса сточных вод с предприятий;

  - организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для всех зон застройки (в том числе для индивидуальной застройки);

  - организация зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе трех поясов;

  - организация системы дождевой канализации и строительство очистных сооружений дождевой канализации;

  - реконструкция и строительство локальных очистных сооружений производственных сточных вод и дождевой канализации на предприятиях;

  - реализация предложений по инженерной подготовке территории в целях предупреждения потенциально возможных дестабилизационных явлений;

  - расчистка русел рек, ручьев и балок от строительного и бытового мусора;

  - санитарная вырубка деревьев и кустарников, разросшихся по руслу;

  - формирование русла рек на отдельных участках;

  - реализация мероприятий по берегоукреплению;

  - ликвидация несанкционированных свалок;

  - канализование жилья, находящегося в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

  - благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

14.3 Мероприятия по охране почвенного слоя

  - проведение в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон мониторинга состояния почвы (в пределах территории поселения);

  - организация учета и контроля за использованием агрохимикатов, вносимых в почву;

  - приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

  - проведение вертикальной планировки территории, строительство систем дождевой канализации;

  - рекультивация и мелиорация почв, восстановление плодородия;

  - применение агролесомелиоративных мероприятий для предотвращения эрозии почв.

14.4 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

  - реконструкция и новое строительство водопроводных сетей, полное централизованное водоснабжение населенных пунктов поселения;

  - организация централизованной системы хозяйственно-бытовой, производственной и дождевой канализации с очисткой всех видов стоков перед их выпуском в водоём;

  - разработка схемы обращения с отходами на территории поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- строительство подъездной автодороги с твердым покрытием к полигону ТБО.

  - осуществление регулярного контроля за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду;

  - использование на полигоне прессовальной техники и захоронение отходов с уплотнением;

  - вынос биотермической ямы, расположенной около х.Меркуловский. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора;

  - закрытие существующих кладбищ около х.Калиновский и х.Варваринский, выбор новых земельных участков под размещение кладбищ;

  - перенос предприятий, находящихся в жилой зоне;

  - благоустройство территории рекреационных зон и развитие их инфраструктуры;

  - ликвидация садоводческих товариществ в санитарно-защитных зонах предприятий и транспортных магистралей.

14.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

  - функциональное зонирование территории, отделение селитебных, лечебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

  - вывод транзитного автотранспорта с селитебной территории;

  - формирование системы зеленых насаждений, снижающих уровень шума (особенно в узлах интенсивного акустического загрязнения);

  - планирование и организация рельефа;

  - применение современных конструкций окон в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

  - использование специальных приемов планировки и застройки (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

  - строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

  - проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

  - организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (ретранслятор, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

  - организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

  - замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

Улучшение экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Администрации Меркуловского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

  - обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

  - организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

  - распространение среди населения экологических знаний, используя средства массовой информации, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 15.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 15.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в городском округе необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 15.2. Мероприятия по ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют природные пожары, а также пожары на терриконах.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Основными условиями возникновения наводнений являются: выпадение осадков в ходе дождя, таяния снега и льда, опорожнение водохранилища. Наиболее частые наводнения возникают при обильном выпадении осадков в виде дождя, обильном таянии снега и образовании заторов при ледоходе. Весьма опасны наводнения, связанные с разрушением ГТС.

Катастрофическое затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, заключается в стремительном затоплении местности волной прорыва. Масштабы последствий таких аварий зависят от параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды, характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа местности, сезона и времени суток и др. Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются: волна прорыва, характеризующаяся высотой волны и скоростью движения, и длительность затопления.

В этих условиях особое значение имеет своевременное прогнозирование, оповещение населения и эвакуация из районов вероятного затопления.

Для получения оперативной информации о развитии гидрометеорологической обстановки на малых реках области ДПЧС Базковского сельского поселения:
          • организован ежедневный обмен информацией между ГУ «Ростовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 бассейновыми водными управлениями (Азово-Донское и Донское БВУ);
          • ежедневно готовится и направляется в  Министерства и ведомства, а также во все муниципальные районы области прогноз развития паводковой обстановки;
          • организован мониторинг гидрологической обстановки на территории;

• организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами крупных водохранилищ и гидроузлов по сбору информации о режимах притока, сброса и объема воды в них (Цимлянское, Веселовское, Пролетарское водохранилища);

• через диспетчеров ЕДДС организован постоянный информационный обмен по  получению сведений по паводковой обстановке и выполнении мероприятий по ликвидации подтоплений поселений.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 15.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории Меркуловского сельского поселения к особо-опасным объектам следует отнести химсклад, а к пожаро- и взрывоопасным объектам относятся: АЗС (1 шт.), работающие на ГСМ, ремонтный цех, автопарк, склад твердых и фуражных кормов.

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте:

-    периодически  контролировать  содержание и  исправность оборудования,  контрольно-измерительных приборов, трубопроводов;

- проводить предупредительно-ремонтные и профилактические работы;

-  строго соблюдать технологию проведения погрузочно-разгрузочных операций оборотной тары (с применением тельферов и вспомогательных средств);

- периодически продувать хлорные коммуникации и оборудование сжатым воздухом (азотом);

- проводить регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременно выполнять предписания Госгортехнадзора и других надзорных органов;

-  регулярно проверять наличие и поддерживать в готовности средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проводить регулярные учебные тренировки с обслуживающим персоналом по действиям в аварийной ситуации;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства ликвидации последствий аварий.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаро- и взрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро- и взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаро- и взрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро- и взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро- и взрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды  к рекам и водоемам  для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе – пожаро- и взрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется 1 пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Для защиты территории сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

2. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

# 16. Основные технико-экономичские показатели генерального плана Меркуловского сельского поселения.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана поселения, городского

округа (рекомендуемые)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 24 899,61 | 24 899,61 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га | 197 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (...) | 0,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2 | зона индивидуальной жилой застройки | га | 155,4 | 43 |
|  |  | % | 0,6 | 0,2 |
| 1.3 | зона общественно-делового назначения | га | 4,1 | 2,3 |
|  |  | % | 0,01 | 0,009 |
| 1.4 | зона социально-бытового назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 17,9 | 8,9 |
|  |  | % | 0,07 | 0,03 |
| 1.6 | зона рекреационного назначения | га | 7,7 | 13,3 |
|  |  | % | 0,03 | 0,05 |
| 1.7 | зона транспорта, связи, инженерных сооружений | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.1 | зона сельскохозяйственного использования | га | 32,8 | - |
|  |  | % | 0,1 | - |
| 2.2 | зона специального назначения | га | 1,45 | 0,59 |
|  |  | % | 0,005 | 0,002 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2 126 | 2208 |
|  |  | % роста от существ. численности постоян. населения | - | 3,8 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 0,085 | 0,089 |
| 3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 250 | 260 |
|  |  | % | 11,8 | 11,8 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1223 | 1270 |
|  |  | % | 57,5 | 57,5 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 653 | 678 |
|  |  | % | 30,7 | 30,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 26,92 | 30,0 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 57 226 | 67 585 |
|  |  | кол-во домов | н/д | н/д |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 57 226 | 67 585 |
|  |  | кол-во домов | н/д | н/д |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 10 359 |
|  |  | кол-во домов | - | н/д |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 15,3 |
|  | в т.ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 10 359 |
|  |  | кол-во домов | - | н/д |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 100,0 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | 1 345 | - |
|  |  | кол-во домов | н/д | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | 13,0 | - |
|  | в т.ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 1 345 | - |
|  |  | кол-во домов | н/д | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | 100,0 | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 55 881 | - |
|  |  | кол-во домов | н/д | - |
|  |  | % от общ. объема существ. жилищного фонда | 97,6 | - |
|  | в т.ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 55 881 | - |
|  |  | кол-во домов | н/д | - |
|  |  | % от Sобщ существ. сохр. жилищного фонда | 100,0 | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образова-тельного назначения | мест |  | 143 |
| 2 | Объекты здравоохранения | койко-место |  | 44 |
| 3 | Объекты социального обеспечения | м2 общей площади |  | 85 |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 общей площади |  | 184 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения | мест |  | 277 |
| 6 | Объекты торгового назначения | м2 торговой площади |  | 396 |
| 7 | Объекты общественного питания | мест |  | 56 |
| 8 | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест |  | 11 |
| 9 | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 10 | Объекты социального назначения | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность линий общественного пассажир-ского транспорта - автобус | км |  |  |
| 2 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км |  |  |
| 3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб.м./в сутки | 0,13 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м./в сутки | 0,13 | 0,8 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м./в сутки | - | - |
| 2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м./в сутки | 0,13 | 0,8 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб.м./в сутки | 0,13 | 0,8 |
| 2.2 | среднесуточное водопот-ребление на 1 человека | л / в сут. на чел. |  | 19,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л / в сут. на чел. |  | 19,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 15,0 | 19,0 |
| 4 | Канализация |  |  |  |
| 5 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 5.1 | - всего | тыс. куб.м./в сутки | - | - |
| 6 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м./в сутки | - | - |
| 7 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 8 | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт.ч / в год | - | 4,388 |
| 8.2 | потребление электроэнер-гии на 1 чел. в год | кВт.ч | - | 1990 |
| 9 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | «ПС 110/35/10 НС-3» |  |
| 10 | Протяженность сетей | км | 31,5 | 41,8 |
| 11 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 11.2 | потребление тепла - всего | Гкал/год | 463 | 8040 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 463 | 8040 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 12 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,2 | 4,1 |
| 13 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 1,0 |
| 14 | Газоснабжение |  |  |  |
| 15 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 70 |
| 15.1 | Потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 3371,0 | 4458,6 |
| 16 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 17 | Протяженность сетей | км | - | 2,45 |
| 18 | Связь |  |  |  |
| 19 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 20 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 930 |

# Заключение.

Проект генерального плана муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Меркуловского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Меркуловского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Меркуловского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.